附件

青岛市附着式升降脚手架检查表

工程名称：                       工程地址：

| 检查项目 |  |  | 存在问题 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业承包单位 | 外地施工企业入青信用登记 |  |  |  |
|  | 产品检测报告 |  |  |  |
| 专项施工方案 | 方案应当由施工总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字，加盖总包、分包单位公章；并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章 |  |  |  |
|  | 方案（包含卸料平台）内容完整、可行 |  |  |  |
|  | 经审核和审查通过的方案，由施工总承包单位组织专家会进行论证；专项施工方案经论证需修改后通过的，施工单位应当根据论证报告修改完善后，重新履行上述审核、审查程序 |  |  |  |
| 专业承包单位施工人员配备 | 施工现场配有项目负责人、技术负责人和专职安全员 |  |  |  |
|  | 现场作业人员持建筑施工特种作业操作资格证书（F证）上岗，且不少于5人 |  |  |  |
| 架体 结构 | 架体高度不应大于5倍楼层高度，架体宽度不得大于1.2 m |  |  |  |
|  | 架体全高与支承跨度的乘积不应大于110㎡ |  |  |  |
|  | 直线布置架体支承跨度不应大于7m |  |  |  |
|  | 折线、曲线布置架体支承跨度不应大于5.4m |  |  |  |
|  | 水平悬挑长度不应大于跨度的1/2，且不得大于2m |  |  |  |
|  | 脚手板应铺设严密，材质、规格应符合规范要求 |  |  |  |
|  | 架体外侧应封挂网片，并保证网片封挂牢固 |  |  |  |
|  | 卸料平台应与架体分开设置，并单独设置升降装置 |  |  |  |
|  | 架体悬臂高度不得大于架体高度的2/5，且不得大于6m |  |  |  |
|  | 当附着式升降脚手架停用超过1个月或遇6级及以上大风后复工时，应进行检查，确认合格后方可使用 |  |  |  |
| 附着 支座 | 附着支座与提升吊点装置应分开设置 |  |  |  |
|  | 附着支座数量、间距应符合设计和规范要求 |  |  |  |
|  | 附着支座与建筑物连接处混凝土强度不得小于C15，梁式、板式支座应复核建筑结构的承载力 |  |  |  |
|  | 支座加长件、加高件应由架体生产厂家设计和制作 |  |  |  |
| 防坠落装置 | 架体应安装机械式全自动防坠落装置，技术性能应符合规范要求 |  |  |  |
|  | 防坠落装置与升降设备应分别独立固定在建筑结构处 |  |  |  |
|  | 防坠落装置应设置在竖向主框架处，并与建筑结构附着 |  |  |  |
|  | 防坠落装置使用完一个单体或停止使用6个月后，应经检验合格方可再次使用 |  |  |  |
| 防倾 装置 | 每一个附墙支座上应配置防倾装置 |  |  |  |
|  | 防倾装置应采用螺栓或焊接与附着支承结构连接，不得采用扣件方式连接 |  |  |  |
|  | 在升降和使用两种工况下，防倾装置中的导向件不得少于2个，最上和最下一个防倾覆支承点之间的最小间距不得小于2.8m或架体全高的1/4 |  |  |  |
| 建设单位 负责人签字： |  | 施工单位 项目经理签字： |  |  |
| 监理单位 项目总监签字： |  | 专业承包单位 负责人签字： |  |  |